【试剂及材料】

1、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 上海徕卡仪器有限公司 | TP1020 |
| 包埋机 | 天津天利航空机电有限公司 | BMJ-IB |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | RM2235 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L5 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-5 |
| 烤箱 | 上海三发科学仪器有限公司 | DHG-9960A |
| 粘附载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 188105 |
| 盖玻片（24*32mm） | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 刀片 | 日本羽毛牌 | R35 |
| 正置光学显微镜 | 日本尼康 | Nikon Eclipse Ci-L |
| 成像系统 | 日本尼康 | Nikon DS-Fi2 |
| 全景扫描仪 | 宁波江丰生物 | KF-PRO-120 |

2、主要实验试剂

| 试剂名称 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 氯化钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10019318 |
| 氯化钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10016318 |
| 磷酸二氢钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10017618 |
| 磷酸氢二钠，无水 | 国药集团化学试剂有限公司 | 2004061933 |
| 3% H2O2 | 国药集团化学试剂有限公司 | 73113760 |
| BSA | Sigma | B2064 |
| Tris-base | Sigma | 648310 |
| EDTA | Sigma | E9884 |
| 苏木素染色液 | runnerbio | Bry-0001-01（公司自配） |
| 分化液 | runnerbio | Bry-0001-03（公司自配） |
| 返蓝液 | runnerbio | Bry-0001-04（公司自配） |
| 中性树胶 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10004160 |

3、一抗及二抗信息

| 试剂名称 | 厂家 | 货号 | 稀释比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二抗信息（试剂盒里面包含二抗及DAB显色系统） |  |  |  |
| Dako REAL™ EnVision™检测体系 | DAKO | K5007 | 即用型 |

[操作流程]

- 石蜡切片考片62℃烤片1h。

- 切片脱蜡：组织芯片置于二甲苯中浸泡20分钟，更换二甲苯后再浸泡20分钟，更换二甲苯后再浸泡20分钟；

- 水化：

  - 无水乙醇中浸泡1min；

  - 无水乙醇中浸泡1min；

  - 95%乙醇中浸泡1min；

  - 95%乙醇中浸泡1min；

  - 70%乙醇中浸泡1min；

  - 自来水水洗5分钟；

  - 蒸馏水清洗一下；

- 苏木素染10分钟,流水冲洗，去余色

- 1%盐酸乙醇分化数秒钟，流水冲洗约10分钟至切片颜色返蓝，

- .95%乙醇30秒钟两缸

- 伊红染30秒，

- 95%乙醇30秒钟，两缸；100%乙醇30秒钟，两缸；二甲苯两缸。

- 中性树胶封片，全景扫描仪扫片保存数据。

- 蒋扫描好的片子放入二甲苯中浸泡，使盖玻片脱落。

- 100%乙醇30秒钟，两缸；95%乙醇30秒钟，两缸；75%乙醇30秒钟，流水冲洗5min。

- 热抗原修复（1mmol Tris-EDTA PH=9.0）：

  - 将洗涤的片子放入到塑料的架子上面，置于煮沸的抗原修复液中，煮沸维持15min后，保温15min，关闭电源后自然冷却。

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 每片加入一滴或是100ul的过氧化氢阻断溶液室温下孵育10min，以阻断内源性过氧化物酶的活性。

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 除去PBS，每张片子加一滴或是100ul的5%的BSA封闭液，室温孵育20min.

- 去除血清，每张片子加入1滴或是50ul的一抗稀释液稀释的一抗，4℃过夜反应；

- 第二天去除湿盒，常温下放置1h或是37℃放置30min；

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 除去PBS每张片子加入一滴或是50ul标记的二抗，37℃下孵育30min；

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 除去PBS，每张片子加入DAB显色，在显微镜下掌握染色程度(当出现黄色颗粒或是片状沉淀时，立即终止染色)；

- 自来水冲洗干净DAB残留液，苏木素复染30s，自来水冲洗5min

- 盐酸酒精分化1s，自来水冲洗返蓝10min；

- 脱水：

  - 70%乙醇中浸泡3分钟；

  - 95%乙醇中浸泡3分钟；

  - 95%乙醇中浸泡3分钟；

  - 无水乙醇中浸泡3分钟两次；

- 透明：组织置于二甲苯中浸泡5分钟三次；

- 封片：中性树胶封片，加盖玻片；

- 镜检：显微镜观察，记录结果。

【实验结果】

1、镜下观察黄色或棕褐色颗粒为阳性表达，蓝色为细胞核，阴性对照无黄色或棕褐色颗粒，为蓝色细胞核。

2、阳性定位为细胞核和细胞浆。