刚果红染色报告

【显色原理】

刚果红染色是利用刚果红对淀粉样物质进行显示。刚果红是一种分子为长线状的偶氮染色剂，它以胺基和淀粉样物质的羟基结合，平行的附着在淀粉样物的纤维上，从而使淀粉样物质被染为红色。

- 【试剂】

刚果红试剂。

- 【材料】

的       组织，石蜡切片4um

- 【设备】

半自动脱水机，生产商：Leica 型号：TP1020

全自动石蜡包埋机，生产商：Leica 型号：EG1150

全自动石蜡切片机，生产商：Leica 型号：RM2235

尼康显微摄影图象处理软件 Nikon H500S 电子显微镜

NIS-Element 图像分析软件

显微镜：Nikon Eclipse 50i 型号： H550S

数码相机：Nikon 型号：DS-FiI

专业图像分析软件Image pro plus 6.0

- 【检测和图片分析单位】

上海瑞雨生物科技有限公司

ShangHai runner Biotech Co., Ltd

【操作流程】

- 将玻片浸没于二甲苯中，10min×3。

- 取出切片置入100％乙醇，3min×2，依次置入90%-70%各级酒精中各3min。

- 取出切片置入水中洗涤5min；

- 经10%的中性甲醛水溶液浸泡15-30min；

- 直接入刚果红染液内染色15-30min；

- 水洗1-2min；

- 蒸馏水稍洗；

- 用苏木素染液淡然细胞核2-3min；

- 水洗1-2min；

- 用1%的盐酸酒精液稍分化

- 充分水洗返蓝

- 置入95%酒精，无水100%酒精中脱水，二甲苯透明，中性树脂封固。

【实验结果】

淀粉样蛋白呈红色，胞核成蓝色。