Van Gieson染色操作流程

【显色原理】

Van Gieson染色简称VG染色，能够区别胶原纤维和肌纤维，是传统的胶原纤维染色方法之一。其配方中的酸性品红用于染胶原纤维，而苦味酸能使肌纤维黄染，染色效果鲜艳明亮，不受组织固定液的限制。VG染色主要用于显示组织、器官的损伤修复及硬化情况，特别是用于鉴别肿瘤组织中的胶原纤维与平滑肌纤维，能够为临床的诊断提供重要依据，在医学研究中得到广泛应用。

- 【主要组成成份及包装规格】

| 试剂组分 | 5ⅹ20ml/套 | 5ⅹ100ml/套 | 主要成份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Weigert铁苏木素A液 | 1vialⅹ20ml | 1vialⅹ100ml | 苏木素 |
| 2. Weigert铁苏木素B液 | 1vialⅹ20ml | 1vialⅹ100ml | 三氯化铁 |
| 3. Van GiesonA液 | 1vialⅹ20ml | 1vialⅹ100ml | 酸性品红 |
| 4. Van GiesonA液 | 1vialⅹ20ml | 1vialⅹ100ml | 苦味酸 |
| 5盐酸酒精溶液 | 1vialⅹ20ml | 1vialⅹ100ml | 盐酸和酒精 |

- 【材料】

石蜡切片4um

- 【仪器设备】

半自动脱水机，生产商：Leica 型号：TP1020

全自动石蜡包埋机，生产商：Leica 型号：EG1150

全自动石蜡切片机，生产商：Leica 型号：RM2235

尼康显微摄影图象处理软件 Nikon H500S 电子显微镜

NIS-Element 图像分析软件

显微镜：Nikon Eclipse 50i 型号： H550S

数码相机：Nikon 型号：DS-FiI

专业图像分析软件Image pro plus 6.0

- 【检测和图片分析单位】：

上海瑞雨生物科技有限公司

ShangHai runnerbio Biotech Co., Ltd

【操作流程】

- 将石蜡切片置于烘箱中60℃烤1～2h；

- 石蜡切片常规二甲苯，乙醇脱蜡至水，

- 苏木素染10分钟，

- 流水冲洗，去余色，

- 0.7%盐酸乙醇分化数秒钟，

- 流水冲洗，切片变蓝约15分钟，

- 用Van Gieson染色液，染5min。

- 倾去染液，直接用95%酒精分化和脱水

- 无水酒精脱水，二甲苯透明，中性树脂封片。

【实验结果】：

胶原纤维成红色；肌纤维、胞质及红细胞成黄色；细胞核呈蓝褐色。