TSA荧光多标检测操作流程

【原理】

TSA主要原理是利用酪胺Tyramide的过氧化物酶反应(酪胺盐在HRP催化H202下形成共价键结合位点)，产生大量的酶促产物，该产物能与周围的蛋白残基(包括色氨酸、组氨酸和酪氨酸残基)结合，这样在抗原-抗体结合部位就有大量的生物素沉积，与随后加入的Streptavidin—HRP/荧光基团结合，经几次这样的循环放大，可以结合大量的酶分子or荧光基团，结果使其检测信号得到几何级放大

【试剂及材料】

1、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 上海徕卡仪器有限公司 | TP1020 |
| 包埋机 | 天津天利航空机电有限公司 | BMJ-IB |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | RM2235 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L5 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-5 |
| 烤箱 | 上海三发科学仪器有限公司 | DHG-9960A |
| 粘附载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 188105 |
| 盖玻片（24*32mm） | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 刀片 | 日本羽毛牌 | R35 |
| 正置光学显微镜 | 日本尼康 | Nikon Eclipse Ci-L |
| 成像系统 | 日本尼康 | Nikon DS-Fi2 |

2、主要实验试剂

| 试剂名称 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 氯化钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10019318 |
| 氯化钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10016318 |
| 磷酸二氢钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10017618 |
| 磷酸氢二钠，无水 | 国药集团化学试剂有限公司 | 2004061933 |
| 3% H2O2 | 国药集团化学试剂有限公司 | 73113760 |
| BSA | Sigma | B2064 |
| Tris-base | Sigma | 648310 |
| EDTA | Sigma | E9884 |
| 防荧光淬灭封片剂（含DAPI） | 碧云天 | P0131 |

3、一抗及二抗信息

| 试剂名称 | 厂家 | 货号 | 稀释比 |
| --- | --- | --- | --- |
| vimentin | CST | 5741 | 1:400 |
| Cytokeratin 19 | abcam | ab52625 | 1:1000 |
| a-SMA | abcam | Ab5694 | 1:500 |
| Goat anti-rabbit IgG H&L (HRP) | abcam | ab205718 | 1:2000 |
| TSA试剂盒 |  |  |  |
| Try-488 | runnerbio | Bry-try488 | 即用型 |
| Try-cy3 | runnerbio | Bry-trycy3 | 即用型 |
| Try-cy5 | runnerbio | Bry-trycy5 | 即用型 |

[操作流程]

- 石蜡切片考片62℃烤片1h。

- 切片脱蜡：组织芯片置于二甲苯中浸泡20分钟，更换二甲苯后再浸泡20分钟，更换二甲苯后再浸泡20分钟；

- 水化：

  - 无水乙醇中浸泡1min；

  - 无水乙醇中浸泡1min；

  - 95%乙醇中浸泡1min；

  - 95%乙醇中浸泡1min；

  - 70%乙醇中浸泡1min；

  - 自来水水洗5分钟；

  - 蒸馏水清洗一下；

- 每片加入一滴或是100ul的过氧化氢阻断溶液室温下孵育10min，以阻断内源性过氧化物酶的活性。

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 热抗原修复（1mmol Tris-EDTA PH=9.0）：

  - 将洗涤的片子放入到塑料的架子上面，置于煮沸的抗原修复液中，煮沸维持15min后，保温15min，关闭电源后自然冷却。

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 除去PBS，每张片子加100ul的5%的BSA封闭液，室温孵育20min.

- 去除血清，每张片子加入100ul的第一种(   抗体名称   )一抗稀释液稀释的一抗，4℃过夜反应；

- 第二天去除湿盒，常温下放置1h或是37℃放置30min；

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 除去PBS每张片子加入100ul标记的二抗，37℃下孵育30min；

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 除去PBS，每张片子加入100ul的try-488酪胺转换试剂，室温下孵育10-30min；

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 重复操作步骤6-13。在第9步的时候加入第二种( 抗体名称)稀释好的一抗100ul；

- 除去PBS，每张片子加入100ul的try-cy3酪胺转换试剂，室温下孵育10-30min；

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 重复操作步骤6-13。在第9步的时候加入第三种( 抗体名称 )稀释好的一抗100ul；

- 除去PBS，每张片子加入100ul的try-cy5酪胺转换试剂，室温下孵育10-30min

- PBS洗涤3次，每次5min；

- 除去PBS，每张片子加入100ul的防荧光淬灭封片剂（含DAPI）

【实验结果】